ESL New Furnace ( Sustainable Concrete )

การก่ออิฐทนไฟจำเป็นต้องใช้ปูนซีเมนต์ที่มีคุณสมบัติทนไฟได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งการก่อเตาจะต้องใช้เป็น

ปูนทนไฟมอร์ต้าร์ ( Mortar )

ปูนมอร์ต้าร์ คือ

ปูนมอร์ต้าร์ คือ ปูนสำเร็จรูป ที่สามารถผสมน้ำ และ ใช้งานได้เลย โดยในปูนมอร์ต้า 1 ถุง จะมีส่วนผสมของ ปูนซีเมนต์ ทราย และ น้ำยาผสมคอนกรีต ทำให้ช่วยลดเวลาการผสมส่วนผสมต่างๆ พร้อมมาด้วยสูตรการใช้งานต่างๆ ที่เหมาะสมกับงานแต่ละงาน มีหน้าที่เป็นตัวประสานระหว่างอิฐต่ออิฐให้เกาะกัน

ประเภทของปูนทนไฟ

1.ปูนทนไฟที่ต้องให้ความร้อนจึงจะแข็งตัว (HM)

ปูนทนไฟ Heat Setting Mortar หรือ ปูนทนไฟ HM เป็นปูนทนไฟชนิดผงแห้ง (Dry Type) ซึ่งการ

ใช้งานต้องนำไปผสมกับน้ำตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ข้างถุงผลิตภัณฑ์ ปูนทนไฟชนิดนี้จะแข็งตัวสมบูรณ์เมื่อได้รับความร้อนสูงเกินกว่า 1,000 องศาเซลเซียล เมื่อก่อเสร็จจึงควรทำการอุ่นเตา เพื่อทำให้ปูนแข็งตัว และลดการแตกร้าวของปูน

กราฟอุ่นเตา (Heating-up curve)

ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิสูงได้ตั้งแต่ 1,500-1,725 องศาเซลเซียส เหมาะกับการนำไปใช้ก่อเตาเผาต่าง ๆ เช่น เตาพิซซ่า เตาเมรุ เตาหลอมโลหะ เตาเผาขยะ ที่ใช้อุณหภูมิไม่เกิน 1,725 องศาเซลเซียส การเลือกใช้งานให้เหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของอิฐทนไฟที่ใช้ร่วมด้วย ตัวอย่างปูนทนไฟ HM เช่น ปูนทนไฟ 30 HM ปูนทนไฟ 43 HM และปูนทนไฟ 70 HM

คุณสมบัติของปูนทนไฟ HM

2.ปูนทนไฟที่สามารถแข็งตัวได้ในอุณหภูมิห้อง (AM)

ปูนทนไฟ Air Setting Mortar หรือปูนทนไฟ AM มีทั้งชนิดผงแห้ง (Dry Type) ซึ่งต้องผสมน้ำก่อนนำมาใช้งาน และชนิดเปียก (Wet Type) ที่ผสมเสร็จพร้อมใช้งานได้ทันที ปูนทนไฟชนิดนี้จะสามารถแข็งตัวได้ในอุณหภูมิห้อง จึงเหมาะกับงานที่ต้องรับน้ำหนัก หรือมีการเคลื่อนไหว เช่น หม้อเผาปูนซีเมนต์ รถเตาเผาปูน ผนังโกดังสินค้า ผนังบันได้หนีไฟ หรืองานที่ใช้อุณหภูมิไม่เกิน 1,000 องศาเซลเซียส เป็นต้น ซี่งปูนทนไฟชนิดนี้

สามารถทนไฟได้สูงถึง 1,500-1,650 องศาเซลเซียส ตัวอย่างปูนทนไฟ AM เช่น ปูนทนไฟ 30 AM ปูนทนไฟ 43 AM(W) และปูนทนไฟ 43 AM(D)

ความแตกต่างระหว่างปูนทนไฟ HM กับ ปูนทนไฟ AM

โดยปูนมอร์ตาร์ก็มีหลากหลายชนิดหลากหลายสเปคซึ่งในงานฐานเตาของเรานั้นต้องมีการรับน้ำหนักระดับนึง คนงานจึงเลือกใช้เป็น MORTAR 43AM(W) เพราะเหมาะกับงานที่ต้องรับน้ำหนักและสามารถทน

ความร้อนได้ถึง 1,600 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว

ควรใช้ปูนมอร์ตาร์กับอิฐชนิดไหน?

ควรดูความเหมาะสมของงาน ว่างานเราทำงานกับอุณหภูมิขนาดไหน อย่างเช่น สร้างเตาหลอมที่มีอุณหภูมิข้างในสูงถึง 1,200 องศาเซลเซียส ถึง 1,400 องศาเซลเซียส ก็ควรเลือกอิฐที่เหมาะสมก็คือ อิฐ SK34 เพราะมีสเปคที่สามารถทนความร้อนได้มากถึง 1,400 องศาเซลเซียส ส่วนปูนก็ควรเลือกที่มันสามารถทนกับงานของเราได้ ในที่นี้ก็ควรที่จะใช้เป็น MORTAR 43AM(W) สามารถดูความเหมาะสมของงานได้ตามตารางนี้

3.

2.

1.

รหัสบนถังปูนมอร์ตาร์

- เลขสองตัวหน้า หมายถึง  ค่าอลูมิน่า ( % ) อย่างเช่น 43 ก็หมายถึง มีค่าอลูมิน่าอยู่ที่ประมาณ 43%

- ตัวอักษรสองตัว หมายถึง ชนิดของปูนอย่างเช่น AM หรือ HM

- ตัวอักษรตัวเดียว หมายถึง ลักษณะของปูน (W = Wet , D = Dry)